宁波七品机械制造有限公司

年产4000万件汽车塑料配件生产线技术改造项目

环境影响评价第一次公示

# 1、建设项目基本情况

建设项目名称：年产4000万件汽车塑料配件生产线技术改造项目

建设项目概要：宁波七品机械制造有限公司总占地面积15373m2，总建筑面积17894m2，主要从事LED灯支架和汽车装饰件生产制造及销售。企业已建设有2条自动挂镀铜镍铬线（分别为塑料件和金属件配套），受市场调控，企业拟投资850万元，计划新增一条塑料件全自动挂镀铜镍铬线，汽车塑料配件生产能力由原来的2000万件增加到4000万件。该项目已在市发改局备案（赋码：2019-330281-36-03-004717-000）。

现有工程及环境保护情况：已建设有2条自动挂镀铜镍铬线（分别为塑料件和金属件配套），生产能力为3000万只LED金属支架、2000万只装饰件。

表一    环境保护情况一览表

| 项目 | 污染源 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 初期雨水 | 生产设备及原辅材料均放置于车间室内，故初期雨水未收集处理。 |
|  | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后，经地下生活污水管排入市政污水管网。 |
|  | 生产废水 | 废水分含铜废水、含铬废水、电镀镍废水、化学镍废水、前处理废水、混排废水6路进行收集，并纳入厂区污水站相应单元处理。 |
|  | 污水站 | 污水站分7路进行收集处理，分别为：化学镍废水、前处理废水、电解废水、混排废水、电镀镍废水、含铬废水、含铜废水。其中电解废水备用。 |
|  | 污水排放口 | 厂区污水站设置了标准化污水排放口，污水站出水最终经明沟明管通过厂区东北侧排放口纳入市政污水管网。 企业已根据环评批复要求安装了废水在线监测系统，监测因子有流量、pH、总铬，并已与环保部门联网。厂区西北侧一雨水井内安装了pH在线监测系统，建议企业抓紧与环保部门联网。 |
|  | 防腐防渗措施 | 已建生产线位于生产车间（1#）二、三层，各槽体已离地架空约500mm设置；车间地面采用环氧树脂及花岗岩防腐处理，并生产线下方设置PVC塑料板接液盘。生产废水管车间内为明管（PVC），车间外明沟明管方式敷设。污水站各水池已采用环氧树脂五油三布防腐处理。 |
| 废气 | 硫酸雾废气 | 车间楼顶共设置了6套废气处理塔，即碱性废气处理塔、含铬废气处理塔（二级处理）及综合废气处理塔各2套。分别处理前处理碱性废气，含铬废气及其他酸性（盐酸雾、硫酸雾）废气。碱性废气采用水喷淋吸收处理，含铬废气及其他酸性废气采用碱喷淋吸收处理。其中，前处理脱脂槽及除油槽废气进入碱性废气处理塔，镀铬槽废气进入含铬废气处理塔，镀铜、活化槽剂预浸槽废气进入综合废气处理塔。净化后废气约22m高排气筒排放。 |
|  | 铬酸雾废气 |  |
| 固废 | 项目固废产生情况为： 1）阳极残料计划出售。目前尚未产生。 2）槽渣、废水处理污泥委托宁波科环新型建材股份有限公司处置。 3）废RO膜、废饱和离子交换柱、废化学品容器、废活性炭、废滤芯委托宁波大地化工环保有限公司处置。据企业介绍，目前尚未产生。 4）生活垃圾由环卫清运。 |  |
|  | 企业已在2#厂房内设置了一座固废暂存堆场，地面采用环氧树脂防腐处理。 |  |
| 噪声 | 1）企业在选购设备时，优先采购低噪音设备。 2）对风机等高噪声设备设置了减震基础。 3）生产设施全部位于车间内，利用墙体进行隔音。 |  |
| 事故应急 | 1）污水站已设置了1座容积为200m3（容积符合环评批复要求70m3）的全地下事故应急池，用于收集事故泄漏的酸液、电镀液、电镀废水等废水废液。 2）已在厂区西北侧一雨水井内设置了截止阀，企业已在厂区西北侧一雨水井内设置了截止阀，进入雨水系统的事故废水计划用临时管道泵至污水站处理。 3）2#厂房内已设置了酸碱库，库房地面采用环氧树脂防腐处理。建议企业按照环评要求设置围堰。 4）企业已编制了《宁波七品机械制造有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年1月22日在余姚市环境保护局备案，备案号330281-2018-001-L。 |  |
| 其他 | - 已建生产线位于生产车间（1#）二层，各槽体已离地架空约500mm设置。 - 企业设有专门的环保管理机构，并设有环保专员。已编制了厂区环保管理制度，污水站操作规程等。 |  |

# 2、项目的建设单位和联系方式

建设单位：宁波七品机械制造有限公司

建设地点：宁波市余姚市临山镇临浦村戚海东路1-2号（临山镇工业功能区北区）

联系方式：0574-87507055

# 3、环境影响评价机构的名称和联系方式

单位名称：浙江省环境科技有限公司

单位所在地：宁波高新区聚贤路587弄15号2#楼11层

联系方式：0574-87561165

# 4、环评审批部门联系方式

单位名称：宁波市生态环境局

地址：宁波市行政服务中心环保窗口（宁穿路1901号）

联系方式：0574-86898952

# 5、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

环评工作程序：接受委托→资料收集，影响因素分析，环境现状调查、监测→环境现状评价→环境影响预测、分析→综合评价分析→编制环评报告书→报批

主要工作内容：阐明工程所在区域环境质量现状，预测分析工程所造成的各类环境影响，针对不利影响提出环保对策措施。

# 6、公众提出意见的主要方式

社会各界公众可在环评期间以信函、传真、电子邮件或其他方式，向建设单位和环评单位咨询相关信息，并提出工程环境保护方面的有关意见和建议。

环评单位将在工程《环境影响报告书》中真实记录和考虑公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。请公众在发表意见的同时提供详尽的联系方式。

宁波七品机械制造有限公司

2019年5月21日