宁波宝新不锈钢有限公司研磨渣资源化利用项目

环境影响评价第一次公示

# 1、建设项目基本情况

建设项目名称：宁波宝新不锈钢有限公司研磨渣资源化利用项目

建设性质：改建

建设项目概要：宁波宝新不锈钢有限公司年产生研磨渣、油泥、含油废弃物1200-1500吨。现按委外的处置方式，存在以下主要问题：1、委外处置增加成本；2、废弃物中的有价值成分（不锈钢渣）被严重浪费；3、危险废弃物排放没有实现集团公司“固废不出厂”的总体要求。因此宁波宝新不锈钢有限公司计划引进一套连续碳化工艺技术设备，对危废研磨渣、轧制油泥进行碳化处理，将有机质在绝氧的环境中热解，最终将处置物中的含油率降至0，钢渣达到《废钢铁标准》，实现产品化，交由炼钢厂进行再利用。废气经充分燃烧—除尘—脱硫—脱氮—活性炭处理达标后排放。

现有工程及环境保护情况：现有工程设计年产冷轧不锈钢板（卷）66 万吨，主要产品为300、400系列冷轧不锈钢和汽车排气系统及工业用不锈钢焊管，生产工艺主要涉及不锈钢的酸洗、轧制、退火、修磨、平整等工序，目前全面实现使用燃料的清洁化-天然气。

表一    环境保护情况一览表

| 类型 | 工艺单元 | 工艺设备名称 | 污染物 | 环保设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗 | 1AP退火冷却段（水冷） | Me粉尘 | 湿式除尘器 |
|  | 酸洗 | 1AP退火冷却段（雾冷） | Me粉尘 | 湿式除尘器 |
|  | 酸洗 | 1AP电解段废气排放系统 | Cr6+、H2SO4 | 喷淋洗涤塔 |
|  | 酸洗 | 1AP酸洗段脱氮系统 | HF、NOx | SCR脱氮 |
|  | 酸洗 | 2AP脱脂段废气排放系统 | 油雾 | 旋风除尘器 |
|  | 酸洗 | 2AP退火冷却段（水冷） | Me粉尘 | 湿式除尘器 |
|  | 酸洗 | 2AP退火冷却段（雾冷） | Me粉尘 | 湿式除尘器 |
|  | 酸洗 | 2AP电解段废气排放系统 | Cr6+、H2SO4 | 喷淋洗涤塔 |
|  | 酸洗 | 2AP酸洗段脱氮系统 | HF、NOx | SCR脱氮 |
|  | 酸洗 | 3AP退火冷却段 | Me粉尘 | 湿式除尘器 |
|  | 酸洗 | 3AP抛丸段除尘系统 | 粉尘 | 布袋除尘器 |
|  | 酸洗 | 3AP电解段排气系统 | Cr6+、H2SO4 | 喷淋洗涤塔 |
|  | 酸洗 | 3AP酸洗段脱氮排气系统 | HF、 NOx | SCR脱氮 |
|  | 酸洗 | 4AP脱脂段脱脂排气系统 | 油雾 | 旋风除尘器 |
|  | 酸洗 | 4AP退火冷却段（水冷） | Me粉尘 | 湿式除尘器 |
|  | 酸洗 | 4AP退火冷却段（雾冷） | Me粉尘 | 湿式除尘器 |
|  | 酸洗 | 4AP退火冷却段（风冷） | Me粉尘 | 湿式除尘器 |
|  | 酸洗 | 4AP电解段排气系统 | Cr6+、H2SO4 | 喷淋洗涤塔 |
|  | 酸洗 | 4AP酸洗段脱氮排气系统 | HF 、NOx | SCR脱氮 |
|  | 酸洗 | 4AP平整段除尘系统 | 粉尘 | 布袋除尘器 |
|  | 轧钢 | 1#CR油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |  |
|  | 轧钢 | 2#CR油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 轧钢 | 3#CR油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 轧钢 | 4#CR油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 轧钢 | 5#CR油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 轧钢 | 6#CR油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 轧钢 | 7#CR油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 轧钢 | 1#CG油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 轧钢 | 2#CG油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 轧钢 | 3#CG油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 精整 | 1#TLL油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 精整 | 2#TLL油雾分离系统 | 油雾 | 油雾过滤器 |
|  | 精整 | 1#SPM除尘系统 | 粉尘 | 布袋除尘器 |
|  | 精整 | 2#SPM除尘系统 | 粉尘 | 布袋除尘器 |
| 废水 | 酸洗 | 酸洗线 | COD、氨氮、总氮、石油类、SS、Cr6+、总镍、氟化物 | 混酸废水系统+中性盐废水处理系统（化学沉淀+脱氮） |
|  | 初期雨水 | / | COD、氨氮、总氮、石油类 | 含油废水处理系统（生化处理） |
|  | 浊循环水 | 循环冷却系统 | COD、石油类 | 浊循环处理系统（沉淀过滤）处理后回用 |
|  | 生活污水 | 员工生活 | COD、氨氮、SS、动植物油 | 含油废水处理系统（生化处理） |
| 固废 | 工艺单元 | 固废名称 | 固废性质 | 处置去向 |
|  | 退火 | 废耐火材料 | 一般固废 | 收集后外卖 |
|  | 冷轧、修磨 | 废纸 | 一般固废 | 收集后外卖 |
|  | 冷轧、修磨 | 废料及切头尾 | 一般固废 | 收集后外卖 |
|  | 冷轧 | 废机具机件及废轧辊 | 一般固废 | 收集后外卖 |
|  | 冷轧、修磨 | 氧化铁皮 | 一般固废 | 收集后外卖 |
|  | 冷轧、修磨 | 废引带 | 一般固废 | 收集后外卖 |
|  | 修磨 | 研磨屑及废 研磨带 | 危险废物 HW08 | 委托绍兴上虞微 益再生资源有限 公司处置 |
|  | 废气净化 | 废脱硫剂 | 危险废物 HW49 | 委托宁波北仑环 保固废处置有限 公司处置 |
|  | 废水处理 | 废水处理污 泥 | 危险废物 HW17 | 委托宁波科环新 型建材有限公司 处置 |
|  | 冷轧、修磨 | 废矿物油 | 危险废物 HW08 | 委托宁波大港油 料有限公司处置 |
|  | 变配电室 | 废蓄电池 | 危险废物 HW49 | 委托金土地固废 回收有限公司处 置 |
|  | 废气净化 | 废活性炭 | 危险废物 HW49 | 委托宁波北仑环 保固废处置有限 公司处置 |
|  | 酸洗线 | 废催化剂 | 危险废物 HW49 |  |
|  | 机修 | 废含油纤维物 | 危险废物 HW49 |  |
|  | 废水处理 | 废滤布 | 危险废物 HW13 |  |
|  | 酸洗线 | 废酸槽（罐、 砖） | 危险废物 HW49 |  |

# 2、项目的建设单位和联系方式

建设单位：宁波市宝新不锈钢有限公司

建设地点：宁波市北仑区霞浦街道水俞村

联系方式：0574-86718115

# 3、环境影响评价机构的名称和联系方式

单位名称：浙江省环境科技有限公司

单位所在地：宁波高新区聚贤路587弄15号2#楼11层

联系方式：0574-86298991

# 4、环评审批部门联系方式

单位名称：宁波市生态环境局北仑分局

地址：北仑区行政服务中心环保窗口

联系方式：0574-89384193

# 5、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

环评工作程序：接受委托→资料收集，影响因素分析，环境现状调查、监测→环境现状评价→环境影响预测、分析→综合评价分析→编制环评报告书→报批

主要工作内容：阐明工程所在区域环境质量现状，预测分析工程所造成的各类环境影响，针对不利影响提出环保对策措施。

# 6、公众提出意见的主要方式

社会各界公众可在环评期间以信函、传真、电子邮件或其他方式，向建设单位和环评单位咨询相关信息，并提出工程环境保护方面的有关意见和建议。

环评单位将在工程《环境影响报告书》中真实记录和考虑公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。请公众在发表意见的同时提供详尽的联系方式。

宁波市宝新不锈钢有限公司

2019年10月16日